# 微小型无人机智能风场测试评估系统

# 软件说明书

# 一、软件基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件全称 | 微小型无人机智能风场测试评估系统 |
| 软件简称 | 风场测试评估系统 |
| 版本号 | V2.0.0 |
| 开发完成日期 | 2026年01月 |
| 首次发表日期 | 2026年01月 |
| 开发语言 | Python 3.8+ |
| 代码行数 | 约39,000行 |
| 运行环境 | Windows 10/11, Linux |
| 软件性质 | 原创 |

# 二、软件概述

## 2.1 软件背景

本软件是一款面向微小型无人机风洞测试的专业综合评估系统，旨在解决无人机风场环境测试中的多设备协同控制、数据采集与分析、可视化监控等关键问题。系统集成了风扇阵列控制、环境参数监测、动作捕捉数据采集、CFD前处理等多个功能模块，为无人机风洞测试提供一体化解决方案。

## 2.2 应用领域

• 无人机风洞试验测试

• 空气动力学研究

• 风场环境模拟与评估

• 多传感器数据融合分析

• 实验设备集成控制

## 2.3 主要用途

1. 风扇阵列控制：控制1600台风扇生成各种风场模式

2. 环境参数监测：实时采集温度、湿度、风速、压力等传感器数据

3. 动作捕捉集成：接收和处理动捕系统数据，可视化无人机姿态轨迹

4. 数据管理分析：提供历史数据查询、统计分析、数据导出功能

5. CFD前处理：为计算流体力学仿真生成网格和场景文件

6. 系统监控：统一监控各子系统运行状态

# 三、功能说明

## 3.1 系统架构

本软件采用模块化设计，主要包含以下子系统：

• 融合平台主入口

• 全局监控仪表盘

• 风场编辑器

• 硬件控制模块

• 传感器数据采集模块

• CFD前处理模块

• 动捕数据可视化模块

• 核心数据层（Redis/MongoDB）

## 3.2 核心功能模块

### 3.2.1 全局监控仪表盘

• 系统监控Dock：显示CPU、内存、网络等系统资源使用情况

• 通讯状态Dock：监控各通讯协议的连接状态（TCP/IP、EtherCAT、Modbus等）

• 环境监测Dock：实时显示温度、湿度、压力、风速等环境参数

• 日志中心Dock：系统运行日志的实时显示和过滤

• 动捕数据Dock：显示动作捕捉系统的实时数据

• 风机状态Dock：1600台风扇的PWM值监控和热力图显示

### 3.2.2 风场编辑器

• 3D可视化编辑：在3D场景中布置风速区域和目标点

• 表达式解析：支持自定义数学表达式定义风速分布

• 模板库管理：预设多种常用风场模式（层流、湍流、梯度风等）

• 时间轴控制：支持风场随时间变化的动画编辑

• 实时预览：实时查看风场矢量和风速分布

### 3.2.3 硬件控制模块

实现对各类硬件设备的统一控制：

• 风扇阵列控制：

- 支持1600台风扇（40×40阵列）的独立PWM控制

- 提供批量控制、区域控制、梯度控制等多种控制模式

- 支持CSV格式控制序列导入和回放

• Modbus设备控制：

- 支持俯仰伺服、造雨装置、喷雾装置等设备

- 标准Modbus RTU/TCP协议

• EtherCAT设备控制：

- 支持电驱、风速传感器、温度传感器等

- 微秒级实时控制周期

### 3.2.4 传感器数据采集

提供完整的传感器数据采集和管理功能：

• 1600路 风扇PWM值

• 100路 温度传感器（-20~80℃）

• 100路 风速传感器（0~30m/s）

• 4路 温湿度传感器

• 1路 大气压力传感器

数据存储与管理：

• Redis实时数据缓存

• MongoDB历史数据归档

• CSV格式导出

• 历史数据查询和图表显示

• 统计分析（最大值、最小值、平均值、标准差等）

### 3.2.5 CFD前处理模块

• 场景生成：根据风场配置生成CFD仿真场景文件

• 网格生成：自动生成计算域网格

• 边界条件设置：自动设置入口、出口、壁面等边界条件

• 风扇模型映射：将风扇阵列映射到CFD边界条件

### 3.2.6 动捕数据可视化

• CSV数据加载：支持LuMo动捕系统导出的CSV格式

• 3D轨迹显示：标记点的3D空间轨迹可视化

• 播放控制：支持播放、暂停、停止、跳转功能

• 统计分析：每个标记点的位置统计分析

• 数据导出：支持导出处理后的数据

# 四、技术特点

## 4.1 技术架构

• 开发语言：Python 3.8+

• GUI框架：PySide6 (Qt6)

• 数据可视化：Matplotlib, PyQtGraph

• 数据存储：Redis, MongoDB

• 通讯协议：Socket, Modbus-tk, EtherCAT

## 4.2 关键技术

• 多线程架构：采用工作线程模式，保证UI响应流畅

• 信号槽机制：基于Qt信号槽实现模块间松耦合通信

• 数据缓存策略：Redis实时缓存 + MongoDB持久化的双层存储

• 表达式解析引擎：支持复杂数学表达式的动态解析和计算

• 3D可视化技术：基于OpenGL的高性能3D渲染

## 4.3 性能指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 数据采集频率 | 最高100Hz |
| 风扇响应时间 | <10ms |
| 3D渲染帧率 | >30fps |
| 支持传感器通道数 | >1800路 |
| 数据存储容量 | TB级 |

## 4.4 创新点

1. 一体化融合平台：首次将风场控制、数据采集、动捕、CFD等功能集成于统一平台

2. 大规模阵列控制：实现1600台风扇的独立精确控制

3. 自定义风场表达式：支持用户通过数学表达式定义任意风场分布

4. 多源数据融合：整合传感器、动捕、仿真等多源数据

5. 实时3D可视化：提供直观的3D风场可视化编辑界面

# 五、系统要求

## 5.1 硬件要求

| 配置 | 最低要求 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel i5或同等 | Intel i7或更高 |
| 内存 | 8GB | 16GB以上 |
| 硬盘 | 100GB可用空间 | SSD 500GB以上 |
| 网络 | 千兆网卡 | 万兆网卡 |
| 显示器 | 1920×1080 | 2560×1440以上 |

## 5.2 软件要求

• 操作系统：Windows 10/11 (64位) 或 Linux (Ubuntu 20.04+)

• Python版本：3.8 或更高

• 数据库：Redis 6.0+, MongoDB 4.4+ (可选)

依赖库：

- PySide6

- redis

- pymongo

- matplotlib

- numpy

- pandas

- pyqtgraph

# 六、版权声明

本软件《微小型无人机智能风场测试评估系统》V2.0.0 的著作权归开发团队所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制、修改、传播、出租、出售本软件或利用本软件从事商业活动。

本软件受《中华人民共和国著作权法》及国际著作权条约的保护。

本说明书最后更新日期：2026年01月